高频电刀技术规格

一、技术要求

1.1 采用低电压双极输出技术。

1.2 主频：450KHz。

1.3 额定输入功率：1100VA。

二、技术参数

2.1具有纯切、混切、电凝、电灼、双极电凝等工作模式。

2.2具有记忆功能。

2.3自动检测吸收高频漏电流。

2.4中性电极故障声光报警。

2.5自动保护短路输出。

2.6单极电切：纯切：≥300W，混切：≥200W。

2.7单极电凝：≥120W。

2.8电灼：≥100W。

2.9双极电凝：≥70W。

2.10长宽高：≤425400160mm ， 重量：≤10Kg。

三、配置要求

主机                 1台

双键刀柄	           2把

刀头                 1套

单脚开关             1个

一次性中性极板	    10片

双极镊枪式           1把

四、商务要求

3.1原装合格产品。

3.2  列出全套设备包括维修配件及易耗品价格。

3.3  交货时间为合同签订后3个月内；在货物到达后，在7天内派工程技术人员到达现场进行安装，调试及培训至验收合格；必要时可以提供多次培训。

3.4  提供中文操作说明书1套（成交后提供）。

3.5  验收合格后设备整机免费保修3年，质保期内卖方必须免费提供至少每年2次的上门维修保养服务；

3.6  终身维修,保障零配件10年以上供应期；对保修期外的维修必须做到先维修后付款，只收取零配件费用，免收人工费。

3.7  质保期内开机正常使用率 ≥ 95 %，否则按相应天数2倍顺延保修期。

3.8  设立完整售后服务体系，在省内有售后服务机构，保证售后服务的及时性。出现故障2小时内维修响应，24小时内到达现场进行排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。

3.9  付款方式：合同签订后所有合同下所有设备安装完毕，并经验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金在质保期结束后一周内付清。